TD3主机软件

升级指导书

文档版本：R1.2.1

发布日期：2015-1

版权信息

Hytera为海能达通信股份有限公司（以下简称“我司”）在中华人民共和国和世界其他国家和/或地区的商标或注册商标。我司仅对自有商标及产品名称享有所有权，本手册中可能提及的其他商标和产品名称为各自所有者所有。

本手册介绍的产品中可能包括存储于内存或其他媒介中的计算机程序。我司对此等程序享有的专有权利受中华人民共和国或其他国家及相关国际法的保护。购买本产品并不意味着我司以明示或暗示方式向购买者授予有关此等电脑程序的权益。未经我司事先书面授权，任何企业、组织或个人不得对计算机程序进行任何形式的复制、更改、散发、反编译和反向工程。

免责声明

本手册在编制过程中力求内容的准确性与完整性，但对于可能出现的错误或疏漏，我司不承担任何责任。由于技术的不断发展，我司保留不予通知而更改产品设计与规格的权利。未经我司事先书面授权，不得以任何形式对本手册进行复制、修改、翻译和散发。

本手册中涉及的第三方产品和内容归第三方所有，我司对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性均不提供保证。

如需更多信息或对本手册有任何建议，欢迎访问我们的网站：http://www.hytera.com，或拨打我司服务热线400-830-7020。

目录

前言	4

1. 概述	5

1.1 升级说明	5

1.2 确认主机版本	5

1.3 升级机型和版本	6

2. TD350/TD360升级指导	7

2.1 升级过程	7

2.1.1 升级步骤	7

2.1.2 升级验证	7

2.1.3 异常处理	8

前言

介绍文档阅读约定和版本更新记录。

约定

标识符号约定

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
| 贴士 | 有助于您更好解决问题的方法。 |
| 备注 | 表示对正文内容的补充、说明和强调。 |
| 注意 | 表示可能导致设备损坏或数据丢失的事项。 |
| 警告 | 表示可能会导致轻微人身伤害的事项。 |
| 危险 | 表示可能会导致重大人身伤亡的事项。 |

界面元素约定

| 格式 | 意义 |
| --- | --- |
| “ ” | 该符号表示软件界面控件名称，例如：单击“确定”。 |
| 【 】 | 该符号表示硬件界面控件名称，例如：按【PTT】键。 |
| -> | 该符号用于对多级菜单进行逐级指引，例如：选择“文件”菜单下的“新建”，表示为：“文件 -> 新建”。 |

修订记录

| 文档版本 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| R1.2.1 | 2015-01 | 升级配套软件版本到最新： 主机A1.02.10.001；RCDB：D1.02.05.001；基带固件：V2.01.03P8 |
| R1.2 | 2014-12 | 升级配套软件版本到最新： 主机A1.02.09.001；RCDB：D1.02.05.001；基带固件：V2.01.03P8 |
| R1.1 | 2014-07 | 指导用户将常规手持终端TD3的主机软件升级到A1.01.02.023最新版本。 |

- 概述

升级说明

为了确保终端的主机软件升级成功，在进行软件升级前，请您认真阅读如下内容：

本说明文档仅用于指导特定机型的软件版本升级至R1.2，详细请参考“1.3 升级机型和版本”。

请确保PC机已经安装USB to Uart驱动，如果没有，请进行安装。

升级成功后，请使用V1.02.02.007或以上版本的CPS写频软件为终端重新写频。

为确保升级过程正常，在升级过程中请勿打开我司的其他应用程序。由于开启其他应用程序而导致升级中断时，请重启终端，并进入下载模式重新升级。

在主机软件升级过程中，请勿断开终端的电源。如果出现断电或者升级错误，请重启终端并重新升级。

在主机软件升级过程中，如果出现“读数据错误!”或者“写数据错误!”，此时，请重启终端，并进入下载模式重新升级。

确认主机版本

注意：在终端主机软件升级前，请确认待升级终端的主机版本是否符合此次升级条件。如果不符合，请不要进行升级，否则可能会损坏终端。

使用旧版本的CPS软件对待升级的终端进行读频。

单击“对讲机信息”，查看终端的“主机版本”和“机型码”是否符合“1.3升级机型和版本”中的特定机型的主机版本要求。

断开CPS软件与终端的连接。

关闭终端。

升级机型和版本

- R5.6版本和机型码

| 主机版本 | 机型码 |
| --- | --- |
| A1.02.09.001 | TD35x-00000000-N00000-Ua-0-D TD36x-00000000-N00000-Ua-0-D TD35x-00000000-N00000-Ua-0-F TD36x-00000000-N00000-Ua-0-F |
| A1.01.02.024 | TD35x-00000000-N00000-Ua-0-D TD36x-00000000-N00000-Ua-0-D |
| A1.01.02.023 | TD35x-00000000-N00000-Ua-0-D TD36x-00000000-N00000-Ua-0-D |
| A1.01.02.020 | TD35x-00000000-N00000-Ua-0-D TD36x-00000000-N00000-Ua-0-D |

TD350/TD360升级指导

升级过程

升级步骤

关闭终端，取下电池。

通过手持终端写频线连接终端与PC机。

按住终端的“SK1”键，然后上电。等待3~5S，此时终端将进入下载模式。

在 COM Port 选择正确的串口。

点击按钮 Upgrage，进行升级，此时进度条按钮上方信息 Click "Upgrade" button to start ... 变为 Updating, please wait...

经过5秒左右，进度条开始显示进度；下载完成后提示"All update completed successfully! Restart radio, please!"

手动重启终端。

检查升级后版本信息，终端升级结束。

升级验证

升级结束后，手持终端的软件版本将升级为R1.2。您可以通过如下步骤验证升级是否成功。

开启终端。

在主界面下按【Menu】键，进入“主菜单”界面。

按【Down】键，选择“设置”菜单项。

按【OK】键，进入“设置”界面。

按【Down】键，选择“设备信息”子菜单项。

按【OK】键，进入本机的“信息”界面，查看手持终端的详细信息。

确认“主机版本”是否为A1.02.10.001；确认基带版本是否为V2.01.03P8.

读频确认数据版本是否为D1.02.05.001.

所有信息都正确表示升级成功，关闭手持终端。

异常处理

1.开始下载时，如果较快出现异常提示

"Failed to connections radio. Please check all connections and port settings!"

可能原因: （1）写频线连接或串口选择有误

（2）对讲机未进入下载模式，重复步骤 3--5

2.如果下载过程中断，重复步骤 (3)--(5)